S119线龙华至龙门县城段改建工程

水土保持设施验收报告

建设单位：惠州市交通投资集团有限公司

编制单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

编制时间：二○二○年四月

目 录

前 言	1

1 项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	10

2 水土保持方案和设计情况	15

2.1 主体工程设计	15

2.2 水土保持方案	15

2.3 水土保持方案变更	15

2.4 水土保持后续设计	15

3 水土保持方案实施情况	16

3.1 水土流失防治责任范围	16

3.2 弃渣场设置	17

3.3 取土场设置	17

3.4 水土保持措施总体布局	19

3.5 水土保持设施完成情况	20

3.6 水土保持投资完成情况	24

4 水土保持工程质量	25

4.1 质量管理体系	25

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	27

4.3 弃渣场稳定性评估	35

4.4 总体质量评价	36

5 项目初期运行及水土保持效果	37

5.1 初期运行情况	37

5.2 水土保持效果	37

5.3 公众满意调查	39

6 水土保持管理	41

6.1 组织领导	41

6.2 规章制度	41

6.3 建设管理	42

6.4 水土保持监测	43

6.5 水土保持监理	43

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	45

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	46

6.8 水土保持设施管理维护	46

7 结论	47

7.1 结论	47

7.2 遗留问题及下阶段工作安排	47

# 前 言

受惠州市交通投资集团有限公司的委托，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司（以下简称我公司）于2019年12月开展了S119线龙华至龙门县城段改建工程的水土保持设施验收报告编制工作。

本项目位于龙门县境内，起始于广河龙华互通，起点桩号为K97+650，经龙华、四围、飞鹅、朱坑、井头、在新城中心区跨西林河，至龙门县城清溪村附近(经度为114°10'47.33" ，纬度为23°36'14.42")，接金龙大道（S244 线）(经度为114°17'01.26" ，纬度为23°42'55.72")，终点桩号为K116+899.054，全长19.25km。

S119线龙华至龙门县城段改建工程全线长19.25km，桩号K97+650～K112+660.249段采用一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，双向四车道；桩号K112+660～K116+899.054段（县城规划区段），采用一级公路结合城市道路标准，设计速度80km/h。路基宽度60m，双向六车道。全线加宽大桥2座、加宽或拆除重建中桥4座、新建通道桥1座，加长或改建涵洞91道。

本项目于2014年10月开工，至2017年1月完工，总工期28个月。工程总投资73965.56万元，除上级按省道改造标准补助外，其余由市财政统筹解决。

本工程占地面积99.74hm2，其中为96.99hm2为永久占地，2.75hm2为临时占地。至2017年1月，S119线龙华至龙门县城段改建工程已施工完毕。

惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程建设挖方总量195.54万m3，回填方总量146.62万m3，无借方，多余弃方总量为48.92万m3，其中6.20万m3弃至指定弃渣场，剩余42.72万m3由武深高速等项目回填利用。

2013年09月13日，惠州市发展和改革局以惠市发改（2013）416 号对本工程可行性研究报告予以批复，2013年12月6日，惠州市交通运输局以惠市交发（2013）737 号对本工程初步设计予以批复，2014年2月27日，惠州市交通运输局以惠市交函（2014）207号对本工程施工图设计予以批复。

惠州市水土保持监督监测站于2013年5月10日在龙门县城主持召开了《S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案报告书》送审稿技术审查会。2013年6月惠州市水务局以惠州水务农水[2013] 50号文对本项目水土保持方案予以批复。

为给本项目水土保持达标验收提供依据，2016年12月，惠州市交通投资集团有限公司委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司对S119线龙华至龙门县城段改建工程开展监测，并于2020年4月编制完成了S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持监测总结报告。

本项目完工后，项目建设区扰动土地整治率达到了99.92%、水土流失治理度达到了99.78%、土壤流失控制比为1.0、拦渣率达到了95%、林草植被恢复率达到了99.78%、林草覆盖率36.18%。各项防治指标全部达到了已批准的水土保持方案所确定的防治目标值。经查阅资料和现场验收得出：本项目水土保持措施布局基本合理，水土保持设施工程质量合格。目前运行期未发现重大质量缺陷，运行情况良好，达到了水土保持方案的防治目标，整体上已具备较强的水土保持功能，满足水土保持设施验收要求，可以组织验收。

- S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持设施验收验收特性表

| 验收工程名称 |  |  | S119线龙华至龙门县城段改建工程 |  |  |  | 验收工程地址 |  |  | 龙门县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程规模 |  |  | 一级公路标准 |  |  |  | 验收工程性质 |  |  | 扩建道路项目 |
| 国家或省级重点防治区类型 |  |  | 国家级重点预防保护区 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 东江流域管理局 |
| 水土保持方案批复 部门、时间及文号 |  |  | 惠州市水务局，惠州水务农水[2013] 50号，2013年6月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设总工期 |  |  | 2014年10月至2017年1月（共28个月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土流失防治责任范围 |  |  | 方案确定 | 153.72hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际发生 | 99.74hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 扰动土地整治率:% |  | 95 | 实际 防治 指标 |  | 扰动土地整治率(%) |  |  |  | 99.92 |
|  | 水土流失总治理度:% |  | 97 |  |  | 水土流失总治理度(%) |  |  |  | 99.78 |
|  | 土壤流失控制比 |  | 1 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1 |
|  | 拦渣率:% |  | 95 |  |  | 拦渣率(%) |  |  |  | 95 |
|  | 林草植被恢复率:% |  | 99 |  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 99.78 |
|  | 林草覆盖率:% |  | 27 |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  | 36.18 |
| 主要工程量 |  | 工程措施 |  | 工程措施：排水沟46349.37m，截水沟13247.33m，急流槽5078.35m，雨水管网15722.5m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  | 喷播草灌护坡面积107668m²，喷混植生植草面积为91346m²，铺植草皮面积为16581m²，三维土工网植草面积为72891m²，中央绿化带面积为57286m²，种植乔木7452棵，种植灌木8502株 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  | 临时排水沟607m，塑料薄膜覆盖9000m² |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 |  | 评定项目 |  | 总体质量评定 |  |  |  | 外观质量评定 |  |  |
|  |  | 工程措施 |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  | 植物措施 |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  |
| 水土保持投资 |  | 水土保持方案投资 |  | 4431.21万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际完成投资 |  | 5457.59万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超出（减少）投资 |  | 超出1026.38万元 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总体评价 |  | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程质量总体合格，达到了验收标准，可以组织竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 水土保持监测单位 |  |  |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |
| 主体设计单位 |  | 惠州市道路桥梁勘察设计院 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 深圳市市政工程总公司、广东惠州公路建设总公司等 |  |
| 监理单位 |  | 惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收报告编制单位 |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  |  | 惠州市交通投资集团有限公司 |  |
| 法定代表人及电话 |  | 胡铁华 |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  | 张国伟 |  |
| 地址 |  | 惠州市江北期湖塘路5号惠鹏国际大厦8楼 |  |  | 地址 |  |  |  | 惠州市江北文昌二路9路交投集团15楼 |  |
| 联系人及电话 |  | 曾群（13502432465） |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 陈虹/ 0752-2829225 |  |
| 传真/邮编 |  | 0752-7193808 |  |  | 传真/邮编 |  |  |  | 0752-2829225 |  |
| 电子信箱 |  | Hygs02@126.com |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 34300213@qq.com |  |

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

本项目位于龙门县境内，起始于广河龙华互通，起点桩号为K97+650，经龙华、四围、飞鹅、朱坑、井头、在新城中心区跨西林河，至龙门县城清溪村附近(经度为114°10'47.33" ，纬度为23°36'14.42")，接金龙大道（S244 线）(经度为114°17'01.26" ，纬度为23°42'55.72")，终点桩号为K116+899.054，全长19.25km。

图3.1-1  项目地理位置图

### 1.1.2 主要技术指标

（1）建设性质：扩建工程

（2）建设内容：S119线龙华至龙门县城段改建工程全线长19.25km，桩号K97+650～K112+660.249段采用双向四车道一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m；桩号K112+660.249～K116+899.054段（县城规划区段），采用双向六车道一级公路结合城市道路标准，设计速度80km/h。路基宽度60m。全线有大桥2座、中桥4座、小桥1座，涵洞91道，主要平面交叉3处。

- 表1.1-1  工程主要技术经济指标表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | S119龙华至龙门县城段改建工程 |  |  |  |  |
| 2 | 建设地点 |  | 广东省惠州市惠阳区 |  |  |  |  |
| 3 | 工程性质 |  | 扩建 |  |  |  |  |
| 4 | 建设单位 |  | 惠州市交通投资集团有限公司 |  |  |  |  |
| 5 | 公路等级 |  |  |  |  | 一级公路 |  |
| 6 | 设计速度 |  |  | km/h |  | 80 |  |
| 7 | 路基宽度 |  |  | m |  | 24.5/60 |  |
| 8 | 停车视距 |  |  | m |  | 110 |  |
| 9 | 圆曲线最小半径 |  |  | m |  | 400(一般值)；250(极限值) |  |
| 10 | 桥涵设计的汽车荷载等级 |  |  |  |  | 新建桥梁为公路-Ⅰ级、旧桥为汽-20级 |  |
| 11 | 总投资 |  | 64658.45万元 |  |  |  |  |
| 12 | 土建投资 |  | 50593.66万元 |  |  |  |  |
| 二、项目组成及主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 占地面积（hm2） |  | 备注 |  |  |
| 主体工程区 |  | 挖方边坡区 | 16.57 |  | 永久占地 96.99hm2 |  |  |
|  |  | 填方边坡区 | 13.48 |  |  |  |  |
|  |  | 路基区 | 62.21 |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁工程区 | 4.73 |  |  |  |  |
| 施工营造区 |  |  | 1.15 |  | 临时占地 2.75 hm2 |  |  |
| 弃渣场 |  |  | 1.6 |  |  |  |  |
| 三、项目土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挖方（m3） | 填方（m3） |  | 外借 | 弃方（m3） |
| 项目区 |  |  | 195.54 | 146.62 |  | 0 | 48.92 |

### 1.1.3 项目投资

工程总投资64658.45万元，除上级按省道改造标准补助外，其余由市财政统筹解决。

### 1.1.4 项目组成及布置

（1）路线走向及主要控制点

起点位于在S119线广河龙华互通，桩号为K97+650，终点接金龙大道（S244 线），桩号为K116+899.054。

路线主要控制点是:起点广河龙华互通、西林河大桥、终点龙门县城。

路线经过主要地区为龙门县龙华镇、龙门县城。

（2）道路横断面布置

桩号K97+650～K112+660.249段道路采用双向四车道一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m。

桩号K112+660.249～K116+899.054段，采用双向六车道一级公路结合城市道路标准，设计速度80km/h，路基宽度60m。

①标准横断面布置为：3.75m人行道及绿化带+7.0m辅道+3.0m边绿化带+0.5m路缘带+ 3×3.75m机动车道+0.5m路缘带+8.0m中央分隔带+0.5m路缘带+3×3.75m机动车道+0.5m路缘带+3.0m边绿化带++7.0m辅道+3.75m人行道。总宽60m。如下图所示：

图 1.1-1	（60m）路基标准横断面图（单位：cm）

②标准横断面布置为：0.75m土路肩+2.5m硬路肩+2×3.75m机动车道+0.5m路缘带+2m中央绿化带+0.5m路缘带+2×3.75m机动车道+2.5m硬路肩+0.75m土路肩。总宽24.5m。如下图所示：

图 1.1-2	（24.5m）路基标准横断面图（单位：cm）

（3）道路纵断面设计

道路纵断面设计以现状高程为设计依据，结合两侧现有地形等因素进行适当调整。线路设计标高与原道路标高对比情况，见表1.1-2。

- 表1.1-2      线路设计标高与原道路标高对比一览表

| 序号 | 位置 | 现状标高（m） | 设计标高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K97+650起点 | 53.19 | 53.19 | 接现状路 |
| 2 | K102+200 | 79.54 | 79.54 |  |
| 3 | K104+700 | 70.32 | 70.32 |  |
| 4 | K108+200 | 75.90 | 75.92 |  |
| 5 | K111+700 | 67.50 | 67.50 |  |
| 6 | K116+250西林河大桥 | 68.12 | 68.12 |  |
| 7 | K116+899.054终点 | 67.57 | 68.42 | 接现状路 |

经过对控制点的分析，本工程最大纵坡为5.0%，最小纵坡为0%，最小坡长为237m。本工程纵断面设计参数详见表1.1-3。

- 表1.1-3        本工程线路纵断面设计技术参数表

| 序号 | 参数内容 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计车速（km/h） | 80 |
| 2 | 坡段最小长度（m） | 237 |
| 3 | 最大纵坡坡度（%） | 5.0 |
| 4 | 最小纵坡坡度（%） | 0 |

### 1.1.5 施工组织及工期

（1）对外及场内交通

沿线附近均有现状道路通往现场，外围交通条件良好。工程所需材料均可通过车辆运输达到现场。各施工营造区全部在路边，不需新建施工道路，弃渣场位于本工程两侧的低洼凹地，均有现状道路连接，满足施工要求。

（2）施工总体布置

施工营造区包括砼拌和系统场地、钢筋加工厂、木材加工厂、机械修配厂、临时仓库、临时生活房屋、以及桥梁、涵洞预制厂等。本工程施工时分标段设置施工营造区：其中一标、四标和五标采取租赁民房方式；二标和三标采取道路边租赁空地的方式，施工营造区总占地面积为1.15hm2。

（3）工程用水、用电

工程用水：沿线水资源较为丰富，水质纯净，对混凝土无侵蚀性，可直接作为工程用水。

工程用电：本项目所处位置电力网络发达，容量相对充沛。施工前需与供电部门协调沟通。

（4）建筑材料

①石料

本项目所需石料可从附近的石场购买。附近各地石场多为集体经营，一般规模较大，生产能力高，石质坚硬、致密，能满足道路建设的需要。其水土流失责任由石场负责，施工单位应在签订供料合同时明确水土流失防治责任。

②砂料

沿线砂料以外购为主，其水土流失责任由砂场负责，施工单位应在签订供料合同时明确水土流失防治责任。

（5）工程工期安排

2014年10月开工，至2017年1月完工，总工期28个月。

- 表1.1-4            主体工程施工进度安排表

### 1.1.6 土石方情况

惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程建设挖方总量195.54万m3，回填方总量146.62万m3，无借方，弃方48.92万m3，其中6.20万m3，弃至指定弃渣场，剩余的42.72万m3由武深高速等项目回填利用。具体详见土石方平衡表1.1-5：

- 表1.1-5                  工程土石方平衡表            单位：万m³(自然方)

| 序号 | 起讫桩号 | 挖方 |  |  |  |  |  |  |  | 填方 |  |  |  |  | 利用方量 |  |  | 调入 |  |  |  | 调出 |  |  |  | 弃渣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 土方 | 石方 | 建筑物拆除 | 围堰拆除 | 淤泥 | 挖除非适用材料 | 小计 | 铺设利用表土 | 土方 | 围堰填筑 | 石方 | 小计 | 表土 | 土方 | 石方 | 表土 | 石方 | 土方 | 来源 | 表土 | 石方 | 土方 | 去向 | 数量 | 去向 |
| ① | K97+650～K102+500 | 0.54 | 10.90 | 2.09 | 3.26 |  |  | 4.97 | 21.75 | 0.12 | 15.87 |  | 7.83 | 23.83 | 0.12 | 10.04 | 2.09 |  | 5.74 | 5.83 |  | 0.41 |  |  |  | 9.08 | 部分弃至指定弃渣场，剩余部分被其他项目利用 |
| ② | K102+500～K106+200 | 0.10 | 20.06 | 26.45 | 1.69 | 0.30 | 0.35 | 5.50 | 54.44 | 0.19 | 15.43 | 0.3 | 27.86 | 43.77 | 0.10 | 15.43 | 26.45 | 0.08 | 1.41 |  |  |  |  | 4.63 |  | 7.53 |  |
| ③ | K106+200～K110+500 | 0.09 | 9.84 | 7.61 | 1.68 |  | 0.72 | 5.17 | 25.12 | 0.26 | 8.64 |  | 12.18 | 21.08 | 0.09 | 8.64 | 7.61 | 0.16 | 4.57 |  |  |  |  | 1.20 |  | 7.58 |  |
| ④ | K110+500～K113+600 | 0.13 | 6.08 | 2.73 | 0.65 | 0.30 | 1.17 | 5.68 | 16.74 | 0.60 | 9.46 | 0.3 | 6.64 | 17.01 | 0.13 | 6.08 | 2.73 | 0.48 | 3.91 | 3.38 |  |  |  |  |  | 7.50 |  |
| ⑤ | K113+600～K116+899.054 | 0.44 | 20.49 | 40.57 | 7.80 |  | 1.14 | 7.06 | 77.50 | 0.13 | 17.10 |  | 23.70 | 40.93 | 0.13 | 17.10 | 23.70 |  |  |  |  | 0.31 | 15.64 | 3.38 |  | 17.23 |  |
| 合 计 |  | 1.30 | 67.36 | 79.45 | 15.08 |  | 3.37 | 28.38 | 195.54 | 1.30 | 66.51 | 0.6 | 78.21 | 146.62 | 0.57 | 57.29 | 78.21 | 0.72 | 15.64 | 9.21 |  | 0.72 | 15.64 | 9.21 |  | 48.92 |  |

### 1.1.7 征占地情况

S119线龙华至龙门县城段改建工程占地面积99.74hm²，其中96.99hm²为永久占地，2.75hm²为临时占地。

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程征地范围内拆迁房屋面积3110m2，其中：砖混楼房1670m2，砖瓦平房1440m2。搬迁安置人口主要通过采取货币补偿、自行购买商品房方式安置，其水土流失责任由商品房的开发商负责。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

（1）地形、地貌

路线走廊区及其附近主体属于新构造相对隆起区，地貌构成上为九连山山脉西南段和罗浮山山脉的一部分。次级地貌单元包括构造侵蚀中～低山地貌、剥蚀丘陵地貌、溶蚀盆地和河流洼地及其中的堆积地貌，并以低山丘陵区分布面积最大。

中～低山分布面积约占10%。其中海拔1000m以上的中山主要分布于公路选线地带的南东侧和北西侧，最高峰为选线之东南侧的罗浮山飞云顶(海拔1281.5m)。中～低山区的地形切割强烈，地势起伏较大，山坡坡度一般为25˚～40˚，部分为50˚～60˚。

丘陵地貌在该公路选线地段中分布最广，面积约占60%。其海拔标高一般变化在150～500m之间，相对高差一般在200m左右。地势波状起伏，山坡坡度一般为15˚～25˚。

盆地与河流洼地分布面积约占30%，其中往往有河流阶地、边滩、心滩和沙洲等堆积地貌以及剥蚀、溶蚀残丘发育。

（2）水文气象

路线所跨河流均为东江水系2级支流，为西林河。西林河发源于韶关市新丰县七星岭，经广州市从化县流入龙门县境，自东北向西南迂回全县，沿途还收纳了蓝田、铁岗、白沙、路溪、邓背、蓝滘、大陂等溪流，至增城、龙门边境处与永汉河汇合注入增江。

龙门县地处南亚热带地区，属南亚热带季风气候，具有春暖迟、秋凉早的特点。多年平均气温20.8℃，极端最高气温39.3℃（1980年7月），极端最低气温-4.4℃（1963年1月），日照时数1789.1小时，无霜期300天以上。年平均相对湿度82％，月平均相对最大湿度为93％（1975年5月），最小湿度为62％（1963年1月）。

本区多年平均降水量1774mm，历史最大降雨量2394.9mm，最小降雨量972.2mm。每年雨季在4～9 月，暴雨集中在7～9 月，降雨量占全年80％以上。由于暴雨集中，地表径流强，对新开挖地表最易造成冲刷水毁等病害。

（3）地质

公路路线所经地区在区域构造上属于粤中北地块。该区在早古生代时期属于加里东地槽褶皱带，在中、新生代属于陆缘活化造山带的一部分。经过多期新构造运动的改造，构造线延伸方向主要呈北东～南西，部分为北西～南东和近东西方向。

（4）土壤

项目区土壤主要为赤红壤。

赤红壤是在亚热带高温多雨季风气候条件下形成的地带性土壤，主要分面于残丘，成土母质以堆积红土、红色岩系和砂页岩为主；土层厚度一般在40cm～120cm：表层厚度多为10cm～20cm，亦有超过20cm，棕灰色，表土之下赤红色土层；土壤呈酸性，pH5左右。

（5）植被

项目区植被属于亚热带常绿阔叶林和亚热带落叶阔叶灌丛与农业植被结合，常年青绿。工程项目区主要以松科、杉科、樟科、大戟科、含羞草科、竹科、壳斗科、苏木科等为主，草本植物以芒萁、蕨类、茅草为主。线路沿线主要为自然植被和人工植被，人工植被主要有桉树、大叶相思、果林和农作物等。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

#### 1.2.2.1 水土流失现状

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知（办水保[2013]188号）》、《广东水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告（2015年10月13日）》、《关于划定惠州市水土流失重点预防区和重点治理区的公告（2016年3月24日）》等文件，项目区龙门县属于国家级水土流失重点预防区。按照防治标准本项目执行建设类项目水土流失一级防治等级。

根据现场实地调查，项目区沿线为交通运输用地及现状草地，植被长势一般，项目区自然水土流失主要以水力侵蚀为主，综合考虑确定项目区水土流失程度为轻度，其土壤侵蚀模数背景值为 500t/（km2·a）左右。

项目区区

- 图1.2-1  广东省水土流失重点防治区划分图

根据惠州市水土流失遥感调查成果报告，龙门县水土流失类型分为自然侵蚀和人为侵蚀。其中，自然侵蚀面积为118.15km²，占全区侵蚀总面积的64.80%；人为侵蚀面积为64.17km²，占全区侵蚀总面积的35.20%。

龙门县属国家水土流失重点预防保护区，县内林草覆盖率较高，历史上水土流失比较轻微。上世纪90年代以来，随着《中华人民共和国水土保持法》的颁布实施，龙门县政府对开发建设项目造成的水土流失的治理工作非常重视，通过一系列措施的实施，初步建立起广泛的水土流失防治工程体系，使现有林草植被得到有效保持。自1990年省人大二次会议通过了《整治和开发利用东江中上游水土流失区》的议案后，龙门县开始进行小流域的整治，经过几年来的治理实践，已积累了一定的水土保持经验。采取以小流域为单元，工程措施与植物措施相结合、治理与预防相结合的综合治理方法，加强领导，强化资金管理和技术管理，多渠道筹集资金，认真组织实施。从广东省惠州市水土流失治理措施规划中可知，自2000年～2010年，龙门县林草措施为：梯田0.1万亩、水保林1.0万亩、经济林0.2万亩、种草0.6万亩、封山育林0.8万亩、其它0.3万亩；工程措施为：拦砂坝20座、沟洫工程40万m³、土方24.5万m³、石方0.8万m³。

综上所述，龙门县的水土保持工作正不断加强，通过实施水土保持生物措施、工程措施、农牧措施及相应水土保持监督管理工作后，增加了土壤保土蓄水能力，促进了农业种植结构调整，实现了农业经济多元化发展，有效控制了水土流失，改善了生态环境，加快了农民逐步脱贫致富的步伐，实现了人口、生态和经济协调发展的良性循环。

项目区

图1.2-2  惠州市水土流失重点防治区划分图

本项目已于2017年1月完工，2017年1月通过主体工程验收。项目区已具备完善的水土保持措施体系，主要完成水土保持工程量：工程措施：排水沟46349.37m，截水沟13247.33m，急流槽5078.35m，雨水管网15722.5m；植物措施：喷播草灌护坡面积107668m²，喷混植生植草面积为91346m²，铺植草皮面积为16581m²，三维土工网植草面积为72891m²，中央绿化带面积为57286m²，种植乔木7452棵，种植灌木8502株；临时措施：临时排水沟607m，塑料薄膜覆盖9000m²。

#### 1.2.2.2 水土流失防治情况

近年来，在市水利局的重视和支持下，围绕治水思路和工作部署，全面贯彻执行水土保持法律、法规，与时俱进、开拓进取，以实施水土保持议案为契机，稳妥地推进水土保持生态建设的开展。采取各种措施，一定程度上减少了水土流失的发生，改善了生态环境，主要表现在以下几个方面：

（1）加强宣传: 通过采取宣传水土保持法律法规，以及做好水土保持的重要性等方法，增强人们水土保持意识，减少对环境的破坏。

（2）落实责任: 对即将动工的开发建设项目，则按照“谁破坏谁治理”的原则，落实责任人限期治理，主要做好预防措施和取弃土场的拦蓄、边坡防护、裸露土地植被恢复等工作。

（3）工程措施: 对弃渣场等重点防治区域，综合配套拦、护、蓄、排、导工程，并着力加强施工过程中的水土流失控制: 对原有植被、地貌遭到破坏、土质疏松、侵蚀比较严重的陡坡区，采取削坡开级和必要的衬砌防护，再根据集雨面积、雨最大小和侵蚀状况、采取修建排水沟、谷坊、拦渣坝等措施进行治理。

（4）植物措施: 结合场区的地形地貌，采取乔灌草相结合的治理方式，对坡面采用喷播植草或种草皮绿化。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2012年10月，惠州市公路管理局对《S119线龙门段改扩建工程项目建议书及可行性研究报告》进行公开招标，江西省赣南公路勘察设计院（联合体主办方）惠州市道路桥梁勘察设计院（联合体成员）最终中标。2012年11月，中标单位开始进行工程项目建议书和可研报告的编制工作，并于2013年2月编制完成了本工程的可研报告。2013年09月13日，惠州市发展和改革局以惠市发改（2013）416 号对本工程可行性研究报告予以批复。2013年12月，惠州市道路桥梁设计院受惠州市公路管理局委托，完成了S119线龙门段改扩建工程项目初步设计工作。2013年12月6日，惠州市交通运输局以惠市交发（2013）737 号对本工程初步设计予以批复。

2014年1月，惠州市道路桥梁勘察设计院，将该工程分5个标段完成《S119线龙门段改扩建工程项目两阶段施工图设计》。2014年2月27日，惠州市交通运输局以惠市交函（2014）207号对本工程施工图设计予以批复。

## 2.2 水土保持方案

为执行建设项目管理的有关水土保持法律法规的有关规定，惠州市公路管理局于2013年3月，经公开招标委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司编制《S119线龙门段改建工程水土保持方案报告书》。

惠州市水土保持监督监测站于2013年5月10日在龙门县城主持召开了《S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案报告书》送审稿技术审查会。惠州市水务局于2013年6月以惠州水务农水[2013] 50号文对本项目水土保持方案予以批复。

## 2.3 水土保持方案变更

本工程实际实施情况与方案设计基本相同，无重大变更。

## 2.4 水土保持后续设计

本工程实际实施情况与方案设计基本相同，水土保持设施初步设计和施工图设计并入主体工程一并设计。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

（1）方案确定的水土流失防治责任范围

本项目批复的水土流失防治责任范围面积为153.72hm2，其中项目建设区119.33hm2、直接影响区34.39hm2，详见表3.1-1。

- 表3.1-1      S119线龙华至龙门县城段改建工程防治责任范围总面积表（批复方案）   单位：hm²

| 分区 |  | 防治责任范围 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |  |
| 主体工程区 | 挖方边坡区 | 22.24 | 8.64 | 30.88 | 沿坡顶线外扩5m |
|  | 填方边坡区 | 27.17 | 19.2 | 46.37 | 沿坡脚线外扩15m |
|  | 路基区 | 62.54 | 2.81 | 65.35 | 两侧外扩5m |
|  | 桥梁工程区 | 4.55 | 2.28 | 6.83 | 河道上游外扩15m，下游外扩30m |
|  | 小计 | 116.5 | 32.93 | 149.43 |  |
| 施工营造区 |  | 0.6 | 0.26 | 0.86 | 四周外扩5m |
| 弃渣场 |  | 1.18 | 0.92 | 2.1 | 弃渣上游外扩5m，下游外扩15m |
| 表土堆放场 |  | 1.05 | 0.28 | 1.33 | 四周外扩5m |
| 合计 |  | 119.33 | 34.39 | 153.72 |  |

（2）实际发生的水土流失防治责任范围

根据现场调查，实际发生的水土流失防治责任范围99.74hm²，全部为建设区面积，未对周围产生明显影响，详见表3.1-2。

- 表3.1-2      S119线龙华至龙门县城段改建工程水土流失防治责任范围面积对照表   单位：hm²

| 项目 |  | 方案批复的水土流失防治责任范围 |  | 合计 | 实际发生的水土流失防治责任范围 | 合计 | 对比 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 |  | 项目建设区 |  |  |  |
| 主体工程区 | 挖方边坡区 | 22.24 | 8.64 | 30.88 | 16.57 | 16.57 | -14.31 | 主体工程在施工图 阶段进行设计优化，边坡的坡长和坡度进行了调整。 未对周边产生影响 |
|  | 填方边坡区 | 27.17 | 19.2 | 46.37 | 13.48 | 13.48 | -32.89 |  |
|  | 路基区 | 62.54 | 2.81 | 65.35 | 62.21 | 62.21 | -3.14 |  |
|  | 桥梁工程区 | 4.55 | 2.28 | 6.83 | 4.73 | 4.73 | -2.1 |  |
|  | 小计 | 116.5 | 32.93 | 149.43 | 96.99 | 96.99 | -52.44 |  |
| 施工营造区 |  | 0.6 | 0.26 | 0.86 | 1.15 | 1.15 | 0.29 | 实际施工时根据标段设置了施工营造区，未对周边产生影响 |
| 弃渣场 |  | 1.18 | 0.92 | 2.10 | 1.6 | 1.6 | -0.5 | 根据实际施工情况调整，未对周边产生影响 |
| 表土堆放场 |  | 1.05 | 0.28 | 1.33 | 0 | 0 | -1.33 | 本工程采用随挖随填，内部调用土方，因工时较短，未设表土堆放场，未对周边产生影响 |
| 合计 |  | 119.33 | 34.39 | 153.72 | 99.74 | 99.74 | -53.98 |  |

说明：“－”表示减少，“+”表示增加，“0”表示无明显变化。

（3）水土流失防治责任范围变化情况

实际发生的水土流失防治责任范围面积比方案确定的水土流失防治责任范围面积减少53.98hm²，分析原因主要如下：

- 施工活动全部在工程用地范围内进行，施工过程中严格实施水土保持各项措施，建设单位加强监督管理，避免对工程用地范围以外区域的扰动。施工过程中未对建设区外造成的直接影响，直接影响区水土流失防治责任范围实际为0，减少了34.39hm²；

- 本工程采用随挖随填，内部调用土方，因工时较短，未设表土堆放场，减少了1.05hm²；

- 施工营造区和弃渣场根据实际施工情况进行了调整，增加了0.97hm²；

- 主体工程在施工图阶段进行设计优化，边坡的坡长和坡度进行了调整，减少了19.51hm²。

## 3.2 弃渣场设置

惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程建设挖方总量195.54万m3，回填方总量146.62万m3，无借方，弃方48.92万m3，其中6.20万m3，弃至指定弃渣场，剩余的42.72万m3由武深高速等项目回填利用。

本工程共分为5个标段开挖土方优先考虑自身回填利用，剩余部分运至弃渣场。一标段，设有1号弃渣场，占地面积0.50 hm²，堆高4m，可弃渣量2.0万m3；二标段，设有2号弃渣场，占地面积0.90 hm²，堆高4m，可弃渣量3.6万m3；4标段，设有3号弃渣场，占地面积0.20 hm²，堆高3m，可弃渣量0.60万m3；共计弃渣总量6.20万m3，弃至指定弃渣场，剩余的42.72万m3由武深高速等项目回填利用，特此说明。指定弃渣场见表3.2-1本工程已设弃渣场统计表。

- 表3.2-1      本工程已设弃渣场统计表

|  | 弃渣场位置 | 用地面积（公顷） | 弃渣量（万方） | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标 | 桩号K100+500右侧 | 0.5 | 2 |  |
| 二标 | k103+200左侧 | 0.9 | 3.6 |  |
| 四标 | K111+00左侧 | 0.2 | 0.60 |  |
| 合计 |  | 1.6 | 6.20 |  |

## 3.3 取土场设置

本工程回填土方全部利用工程开挖土方，无外借土方，不需设专门的取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设以全面的观点进行，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总体布局指导思想：工程措施和临时措施相结合，点、线、面水土流失防治相结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，利用水保林草和土地整治措施保持土壤，涵养水源，保护新生地表，实现水土流失的全面防治。

本项目的水土流失防治主要为项目建设区，其中地下室施工期的基坑区水土流失较严重，应作为防治重点区域。在分区布设防治措施时，既要注重各自分区的水土流失特点以及相应的防治措施、防治重点和要求，又要注重各防治分区的关联性、连续性、整体性、系统性和科学性。

S119线龙华至龙门县城段改建工程于2014年10月开工，于2017年1月完工。水土保持措施与主体工程同时开工，由施工单位承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制，各项水土保持措施基本按照设计的措施进行落实。根据现场实际情况，绿化标准较高，植被生长情况总体良好，排水系统运行良好，有效控制了水土流失的发生。

根据水土流失防治分区，本方案针对项目建设中各分区部位的水土流失具体情况，因地制宜采取防治措施。在水土保持措施体系中，分为主体设计已经考虑的水土保持措施和新增的水土保持措施。水土保持措施体系表详见表3.4-1。

- 表3.4-1          水土保持措施体系表

| 防治分区 |  | 防治措施 |  | 措施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 主体设计 | 方案设计 |  |
| 主体工程区 | 挖方边坡区 | 排水沟 |  | 工程 |
|  |  | 截水沟 |  | 工程 |
|  |  | 急流槽 |  | 工程 |
|  |  | 人字形骨架 |  | 工程 |
|  |  | 表土剥离 |  | 工程 |
|  |  | 客土喷播植草护坡 |  | 植物 |
|  |  | 植草护坡 |  | 植物 |
|  |  | 三维植被网喷播植草防护 |  | 植物 |
|  |  |  | 沉沙池 | 临时 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 临时 |
|  |  |  | 彩条布覆盖 | 临时 |
|  | 填方边坡区 | 排水沟 |  | 工程 |
|  |  | 表土剥离 |  | 工程 |
|  |  | 三维植被网喷播植草防护 |  | 植物 |
|  |  | 植草护坡 |  | 植物 |
|  |  |  | 沉沙池 | 临时 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 临时 |
|  |  |  | 彩条布覆盖 | 临时 |
|  | 桥梁工程区 |  | 彩条布覆盖 | 临时 |
|  | 路基区 | 表土剥离 |  | 工程 |
|  |  | 行道树 |  | 植物 |
|  |  | 中央绿化带 |  | 植物 |
|  |  |  | 临时排水沟 | 临时 |
|  |  |  | 沉沙池 | 临时 |
| 弃渣场 |  |  | 土地整治 | 工程 |
|  |  |  | 排水沟 | 工程 |
|  |  |  | 沉沙池 | 工程 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 植物 |
|  |  |  | 草皮护坡 | 植物 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 临时 |
|  |  |  | 彩条布覆盖 | 临时 |
| 施工营造区 |  |  | 土地整治 | 工程 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 植物 |
|  |  |  | 排水沟 | 临时 |
|  |  |  | 沉沙池 | 临时 |
| 表土堆放场 |  |  | 土地整治 | 工程 |
|  |  |  | 撒播草籽 | 植物 |
|  |  |  | 临时排水沟 | 临时 |
|  |  |  | 彩条布覆盖 | 临时 |
|  |  |  | 沉沙池 | 临时 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | 临时 |

## 3.5 水土保持设施完成情况

S119线龙华至龙门县城段改建工程已于2017年1月完工，水土保持措施与主体工程一并施工，各项水保措施基本得到实施。根据《关于广东省惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案的批复》（惠州水务农水[2013] 50号），结合现场查看、工程监理资料，本工程在本次验收范围内的水土保持工程措施完成情况如下。

### 3.5.1 水土保持工程措施完成情况

根据批复的《广东省惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料，其中S119线龙华至龙门县城段改建工程施工过程中共完成水土保持工程措施主要有截排水沟、急流槽和雨水管网等。

设计情况：排水沟（主体）5600m，截水沟（主体）2490m，急流槽（主体）660m，人字形骨架（主体）17792m3，表土剥离（主体）2.94万m3，土地整治2.53hm2，排水沟1235m，沉沙池7座；

实施情况：排水沟46349.37m，截水沟13247.33m，急流槽5078.35m，雨水管网15722.5m。

### 3.5.2 水土保持植物措施完成情况

根据批复的《广东省惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料，本工程水土保持植物措施有喷播草灌护坡、喷混植生植草、铺植草皮和三维土工网植草等。

设计情况：客土喷播植草（主体）26688m2，植草护坡（主体）355730m2，三维植被网喷播植草（主体）93890m2，行道树（主体）3200棵，中央绿化带（主体）10.38hm2，撒播草籽2.35hm2，草皮护坡2000m2；

实施情况：喷播草灌护坡面积107668m²，喷混植生植草面积为91346m²，铺植草皮面积为16581m²，三维土工网植草面积为72891m²，中央绿化带面积为57286m²，种植乔木7452棵，种植灌木8502株。

### 3.5.3 水土保持临时措施完成情况

根据批复的《广东省惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料，本工程水土保持临时措施有塑料薄膜覆盖。

设计情况：临时排水沟3140m，沉砂池165座，土袋拦挡2768m，彩条布覆盖13000m2；

实施情况：临时排水沟607m，塑料薄膜覆盖9000m²。

S119线龙华至龙门县城段改建工程设计的工程量与实际完成工程量对比详见表3.5-1。

- 表3.5-1         项目设计的工程量与实际完成工程量对比表

| 防治分区 |  | 防治措施（批复） | 防治措施（实际） | 增减 | 措施类型 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 区 | 挖方边坡区 | 排水沟（主体）2512.08m | 排水沟（主体）17754.92m | +15242.84m | 工程 | 主体工程在施工图阶段进行设计优化，边坡的坡长和坡度进行了调整，根据现场实际情况布设措施 |
|  |  | 截水沟（主体）2490m | 截水沟（主体）13247.33m | +10757.33m | 工程 |  |
|  |  | 急流槽（主体）660m | 急流槽（主体）2800.27m | +2140.27 m | 工程 |  |
|  |  | 人字形骨架（主体）17792m³ | / | -17792m³ | 工程 |  |
|  |  | 表土剥离（主体）4295.6m³ | 表土剥离2334.81m³ | -1960.79m³ | 工程 |  |
|  |  | 客土喷播植草（主体）26688m2 | 喷混植生91346m2 | +64658m2 | 植物 |  |
|  |  | 植草护坡（主体）159575.39m2 | / | -159575.39m2 | 植物 |  |
|  |  | 三维植被网喷播植草（主体）42117.71m2 | 三维植被网喷播植草72891m2 | +30773.29m2 | 植物 |  |
|  |  | 沉沙池68座 | / | -68座 | 临时 |  |
|  |  | 土袋拦挡658m | / | -658m | 临时 |  |
|  |  | 彩条布覆盖5000m2 | / | -5000m2 | 临时 |  |
|  |  |  | 塑料薄膜覆盖5000m2 | +5000m2 | 临时 |  |
|  | 填方边坡区 | 排水沟（主体）3087.92m | 排水沟24635.18m | +21547.26m | 工程 | 主体工程在施工图阶段进行设计优化，边坡的坡长和坡度进行了调整，根据现场实际情况布设措施 |
|  |  | 表土剥离（主体）5280.27m³ | 表土剥离1899.41m³ | -3380.86m³ | 工程 |  |
|  |  | 三维植被网喷播植草（主体）51772m2 |  | -51772m2 | 植物 |  |
|  |  |  | 喷播草灌护坡107668m2 | +107668m2 | 植物 |  |
|  |  | 植草护坡（主体）196154.61m2 | 植草护坡16581m2 | -179574m2 | 植物 |  |
|  |  | 沉沙池83座 |  | -83座 | 临时 |  |
|  |  | 土袋拦挡690m |  | -690m | 临时 |  |
|  |  | 彩条布覆盖5000m² |  | -5000m² | 临时 |  |
|  |  |  | 塑料薄膜覆盖4000m2 | +4000m2 | 临时 |  |
|  | 桥梁工程区 | 彩条布覆盖500m² |  | -500m² | 临时 | 主体工程在施工图阶段进行设计优化，根据现场实际情况布设措施 |
|  | 路基区 |  | 排水沟3959.26m | +3959.26m | 工程 |  |
|  |  |  | 排水管15722.5m | +15722.50m | 工程 |  |
|  |  | 表土剥离（主体）19824.13m³ | 表土剥离8765.77m³ | -11058m³ | 工程 |  |
|  |  | 行道树（主体）3200棵 | 乔木7452棵 | +4250棵 | 植物 |  |
|  |  |  | 灌木8502株 | +8502株 |  |  |
|  |  | 中央绿化带（主体）103800m² | 中央绿化带57286m² | -46514m² | 植物 |  |
|  |  | 临时排水沟1200m |  | -1200m | 临时 |  |
|  |  | 沉沙池6座 |  | -6座 | 临时 |  |
| 弃渣场 |  | 土地整治11800m² |  | -11800m² | 工程 | 根据实际施工情况调整，未对周边产生影响 |
|  |  | 排水沟1235m |  | -1235m | 工程 |  |
|  |  | 沉沙池7座 |  | -7座 | 工程 |  |
|  |  | 撒播草籽10000m² |  | -10000m² | 植物 |  |
|  |  | 草皮护坡2000m² |  | -2000m² | 植物 |  |
|  |  | 土袋拦挡400m |  | -400m | 临时 |  |
|  |  | 彩条布覆盖500m² |  | -500m² | 临时 |  |
| 施工营造区 |  | 土地整治6000m² |  | -6000m² | 工程 | 实际施工时根据标段设置了施工营造区，未对周边产生影响 |
|  |  | 撒播草籽6000m² |  | -6000m² | 植物 |  |
|  |  | 排水沟920m | 排水沟607m | -313m | 临时 |  |
|  |  | 沉沙池4座 |  | -4座 | 临时 |  |
| 表土堆放场 |  | 土地整治7500m² |  | -7500m² | 工程 | 本工程采用随挖随填，内部调用土方，因工时较短，未设表土堆放场 |
|  |  | 撒播草籽7500m² |  | -7500m² | 植物 |  |
|  |  | 临时排水沟1020m |  | -1020m | 临时 |  |
|  |  | 彩条布覆盖2000m² |  | -2000m² | 临时 |  |
|  |  | 沉沙池4座 |  | -4座 | 临时 |  |
|  |  | 土袋拦挡1020m |  | -1020m | 临时 |  |

## 3.6 水土保持投资完成情况

（1）设计投资：水土保持工程设计总投资为4431.21万元，其中，总投资中工程措施投资959.23万元，植物措施投资3135.18万元，临时措施投资84.96万元，基本预备费21.34万元，水土保持补偿费9.9万元，独立费用220.61万元。

（2）实际投资：根据《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，本项目水土保持工程投资已列入工程总投资中。经查阅有关资料和调查，水土保持工程总投资为5457.59万元，其中，总投资中工程措施投资3027.05万元，植物措施投资2336.1万元，临时措施投资15.15万元，水土保持补偿费9.9万元，独立费用69.39万元。

本工程实际完成水土保持投资为5457.59万元，与方案设计投资相比，实际完成投资比原设计增加了1026.38万元，其中工程措施投资增加了2067.82万元，植物措施减少了799.07万元，临时措施投资减少了69.81万元，基本预备费减少了21.34万元，独立费用减少了151.22万元。

- 表3.6-1               水土保持投资完成情况表                单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 | 实际完成投资 | 完成投资增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施投资 | 959.23 | 3027.05 | +2067.82 |
| 2 | 植物措施投资 | 3135.17 | 2336.1 | -799.07 |
| 3 | 临时措施投资 | 84.96 | 15.15 | -69.81 |
| 4 | 基本预备费 | 21.34 | 0 | -21.34 |
| 5 | 水土保持补偿费 | 9.9 | 9.9 | 0.00 |
| 6 | 独立费用 | 220.61 | 69.39 | -151.22 |
| 工程总投资 |  | 4431.21 | 5457.59 | +1026.38 |

注：表中“+”表示实际完成投资增加，“-”表示实际完成投资减少。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，本项目建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工程纳入主体工程的管理中，制定了《工程质量管理办法》、《工程整体验收制度》、《合同管理标准》、《质量监督站工作管理》、《财务预算管理》、《财务结算管理》、《安全文明施工管理制度》等一系列规章制度。工程质量实行业主项目部负责、监理单位控制、施工单位保证、质监站监督相结合的质量管理体制。建立质量管理网络，实行全面工程质量管理。

（1）施工单位质量保证体系

本工程的施工单位（分标段）为：深圳市市政工程总公司（1标段）、广东惠州公路建设总公司（2标段）、江门市路桥集团有限公司（3标段）、汕头公路桥梁工程总公司（4标段）和广东省建筑工程机械施工有限公司（5标段）。

施工单位具有完善的质量保证机构：一是建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的监督；根据有关建设的质量方针、环境指标、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。在工程质量管理上，认真抓好工程开工前的施工质量保证和施工过程中的质量管理。

工程开工前，由施工单位编写施工组织设计，填写开工申请报告和质量考核表，送项目监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依据相关工程质量管理制度，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工严格按设计进行施工；明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具备有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行自检，合格后，由监理公司、业主项目部组织初验。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

（2）建设单位质量控制体系

在工程建设过程中，建设单位惠州市交通投资集团有限公司始终把工程质量放在首要位置，实行全过程的质量控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制，实行内部合同管理制度。根据工程规模和特点，要求施工单位必须严格按照批复的设计图纸施工；监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，并实行全方位、全过程的监理。为了加强质量管理，在工程建设过程中，经常派人到施工现场进行监督管理，了解工程质量情况，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。对完工项目及时进行验收。

（3）监理单位质量控制体系

本工程监理单位为惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司。

为确保工程质量，监理单位与业主签订工程合同后，组建项目监理部，任命项目总工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工程情况和质量问题进行现场管理。必要时，可根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报主管副主任批准后，发送施工单位依照执行。

施工前，监理单位须审核施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制年（季）度工作计划，经项目总工批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都应保存控制记录。及时组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向项目部报告工作质量情况，并进行统计、分析与评价。对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按《技经工作管理制度》和《工程结算管理办法》的要求，经监理单位填写《工程预（结）算审核表》、《工程结算会签单》，报送计划部审核批准。

监理人员定期和不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方案作出总体评价。

（4）质量监督单位质量控制体系

在工程实施前，工程质量监督中心站组织对监理人员进行考核，考核不合格的监理人员不能担任监理工程；同时组织对监理及施工单位的工地试验室进行考核并颁发临时资质，从源头上控制工程的质量。施工过程中，工程质监站深入现场对工程质量进行监督检查，掌握工程质量状况。对发现的施工、设备材料等质量问题，及时以《建设工程质量整改通知单》下达有关单位。工程完工后组织进行质量监督检查工作，出具质量监督报告，参加工程的交工验收工作，核定工程质量等级。

水土保持工程施工中没有发生过重大质量事故及缺陷。施工中发生的一般工程质量问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场解决。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

（1）项目划分的一般规定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）项目划分规定，水土保持工程质量评定应划分为斜坡防护工程、防洪排导工程、植被建设工程和临时防护工程4个单位工程。

（2）项目划分结果

斜坡防护工程根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）划分，划分为植物护坡分部工程和截（排）水2个分部工程。植物护坡分部工程以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1~1hm²，大于1hm²的可划分为两个以上单元工程，可划分为喷播草灌护坡、喷混植生植草、铺植草皮和三维土工网植草4部分单元工程；截（排）水分部工程按施工面长度划分单元工程，每30~50m划分为一个单元工程，不足30m的可单独作为一个单元工程，划分为截水沟、排水沟、急流槽3部分单元工程。

防洪排导工程根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）划分，划分为排洪导流设施1个分部工程。洪导流设施分部工程按段划分，每50~100m作为一个单元工程，划分为排水沟和雨水管网2部分单元工程。

植被建设工程根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）划分，划分为点片状植被1个分部工程。点片状植被分部工程以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 0.1~1hm²，大于1hm²的可划分为两个以上单元工程，划分为中央绿化带、种植乔木和种植灌木3部分单元工程。

临时防护工程根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）划分，划分为排水和覆盖2个分部工程。排水分部工程按长度划分，每50~100m作为一个单元工程，分为临时排水沟1部分单元工程；覆盖分部工程以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 100~1000m²，不足100m²的可单独作为一个单元工程，大于1000m²的可划分为两个以上单元工程，分为塑料薄膜覆盖1部分单元工程。

本项目实际完成的水土保持设施工程量主要包括：

工程措施：排水沟46349.37m，截水沟13247.33m，急流槽5078.35m，雨水管网15722.5m；

植物措施：喷播草灌护坡面积107668m²，喷混植生植草面积为91346m²，铺植草皮面积为16581m²，三维土工网植草面积为72891m²，中央绿化带面积为57286m²，种植乔木7452棵，种植灌木8502株；

临时措施：临时排水沟607m，塑料薄膜覆盖9000m²。

本工程项目划分结果表见表4.2-1。

- 表4.2-1                   项目划分结果表

| 单位 工程 | 分部工程 |  | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项数 | 数量 | 项目 | 数量 |
| 斜坡防护工程 | 植物护坡 | 1 | ①喷播草灌护坡②喷混植生植草③铺植草皮 ④三维土工网植草 | 31 |
|  | 截（排）水 | 1 | ①排水沟 ②截水沟③急流槽 | 1215 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 1 | ①排水沟 ②雨水管网 | 197 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 1 | ①中央绿化带②种植乔木③种植灌木 | 6 |
| 临时防护工程 | 排水 | 1 | 临时排水沟 | 6 |
|  | 覆盖 | 1 | 塑料薄膜覆盖 | 9 |

### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

#### 4.2.2.1 质量评定内容

- 表4.2-2         工程质量标准评定表

| 单位工程 | 分部工程 |  | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项数 | 合格率 | 项目 | 合格率 |
| 斜坡防护工程 | 植物护坡 | 100％ | ①喷播草灌护坡②喷混植生植草③铺植草皮 ④三维土工网植草 | 100％ |
|  | 截（排）水 | 100％ | ①排水沟 ②截水沟③急流槽 | 100％ |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 100％ | ①排水沟 ②雨水管网 | 100％ |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 100％ | ①中央绿化带②种植乔木③种植灌木 | 100％ |
| 临时防护工程 | 排水 | 100％ | 临时排水沟 | 100％ |
|  | 覆盖 | 100％ | 塑料薄膜覆盖 | 100％ |

主体工程有详细的质量检查评定资料，通过复查水土保持工程质量检验评定资料，根据质量检验评定结果进行水土保持工程设施评估。复查按照突出重点、涵盖各种水土保持设施类型的原则进行，采取重点抽查的方法，单位工程核查50%，分部工程30%。在查阅工程设计、监理、交工验收资料的基础上，现场量测工程外型尺寸，估算完成工程量，检查工程外观质量和工程缺陷。

#### 4.2.2.2 各防治分区工程质量评定

（1）斜坡防护工程质量评价

① 分部工程竣工验收资料检查情况

验收组查阅了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师验收、建设单位组织分部工程竣工验收等环节。建设单位对水土保持工作比较重视，质量评定所需相关资料保存齐全，资料的管理也比较规范，满足质量评定的要求。

② 现场调查

现场抽查工作的重点是植物护坡和截排水措施，检查其工程外观形状、轮廓尺寸及缺陷等。综合资料查阅和现场检查的结果，评估组认为：本工程建设过程中将斜坡防护工程纳入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对进入工程实体的原材料和中间产品、成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁使用，有效地保证了工程质量。斜坡防护工程部分现场调查见表4.2-3。

- 表4.2-3        斜坡防护工程部分现场调查表

| 现场图片 | 具体位置 | 调查时间 | 外观规格 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 植物护坡 | 2018.10.12 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |
|  | 急流槽 | 2018.10.12 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |
|  | 截水沟 | 2018.10.12 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |

③ 质量评定

单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部工程质量评定是在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构审查核定；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上由监理单位复核，报质量监督机构核定。

建设单位根据本项目实际情况对主体工程区实施了植物护坡和截（排）水等分部工程，对施工过程中扰动和破坏区域进行了较全面的治理，检查评定结果为单元工程全部合格以上，合格率为100%，评定结果见表4.2-4。

- 表4.2-4           斜坡防护工程部分质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程数 | 合格个数 | 其中优秀个数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡防护工程 | 植物护坡 | 31 | 31 | 0 | 100% |
|  | 截（排）水 | 1215 | 1215 | 0 | 100% |

综上所述，经过现场检查，查阅有关自检成果和完工验收资料，该工程从原材料、中间产品至成品的质量均合格，建筑物结构尺寸规格，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。

- 防洪排导工程质量评价

① 分部工程竣工验收资料检查情况

验收组查阅了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师验收、建设单位组织分部工程竣工验收等环节。建设单位对水土保持工作比较重视，质量评定所需相关资料保存齐全，资料的管理也比较规范，满足质量评定的要求。

② 现场调查

现场抽查工作的重点是排洪导流设施，检查其工程外观形状、轮廓尺寸及缺陷等。综合资料查阅和现场检查的结果，评估组认为：本工程建设过程中将防洪排导工程纳入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对进入工程实体的原材料和中间产品、成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁使用，有效地保证了工程质量。防洪排导工程部分现场调查见表4.2-5。

- 表4.2-5        防洪排导工程部分现场调查表

| 现场图片 | 具体位置 | 调查时间 | 外观规格 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水沟 | 2018.10.12 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |
|  | 排水沟 | 2018.10.12 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |
|  | 雨水篦子 | 2018.10.12 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |

③ 质量评定

单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部工程质量评定是在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构审查核定；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上由监理单位复核，报质量监督机构核定。

建设单位根据本项目实际情况对主体工程区实施了排洪导流设施等分部工程，对施工过程中扰动和破坏区域进行了较全面的治理，检查评定结果为单元工程全部合格以上，合格率为100%，评定结果见表4.2-6。

- 表4.2-6           防洪排导工程部分质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程数 | 合格个数 | 其中优秀个数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 197 | 197 | 0 | 100% |

综上所述，经过现场检查，查阅有关自检成果和完工验收资料，该工程从原材料、中间产品至成品的质量均合格，建筑物结构尺寸规格，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。

（3）植被建设工程质量评价

1）验收范围和内容

验收组主要核实的范围为项目区的施工扰动、破坏区域，主要内容为：

① 对项目的绿化布局、植物品种的选择、栽植密度等进行调查，作为质量评定的内容之一。

② 对植物措施实施面积进行核实，以复核植物措施面积的准确性。

③ 对植物措施覆土情况、整地情况、林草覆盖率进行调查，以复核植物措施质量。

2）验收方法

对绿化总体布局进行核实，查看是否存在漏项；检查绿化树种、树型是否符合立地条件并符合设计要求；注意检查林木的数量、位置、立地条件是否合适。具体方法为：

① 对照水土保持绿化设计图与完成情况介绍材料，现场逐片调查，查看是否与设计相符。

② 用测高仪测树苗的高度，用卷尺测定根径，检查是否符合设计的苗龄要求，并检查树根是否完好、树梢是否新鲜，判断其是否成活。

③ 本工程栽植有乔木，清点总株数。

④ 检查栽植株数、成活株树，计算成活率、保存率。

⑤ 在规定抽样范围内取2m×2m样方，测定出苗与生长情况，用钢卷尺测定其自然草层高度，并目测其垂直投影对地面的覆盖度。

3）现场调查情况

按照验收范围、验收内容，采用上述验收方法，对工程植物措施实施情况进行现场调查，建设区内植物措施面积基本采取了全查的核对方式。部分现场调查情况见表4.2-7。

- 表4.2-7        植被建设工程部分现场调查表

| 现场图片 | 具体位置 | 调查时间 | 外观规格 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央绿化带 | 2018.10.12 | 乔灌绿化、铺地植物 | 已进入稳定生长期，成活率99%，外观整齐，生长旺盛，质量合格。 |
|  | 中央绿化带（乔木） | 2018.10.12 | 乔木 | 已进入稳定生长期，成活率99%，外观整齐，生长旺盛，质量合格。 |

4）质量评定

①树种、草种

本工程按照适地适树的原则，选择了符合立地条件、满足生长要求、绿化效果好的草种。

②植物措施工程量核实

根据现场检查，植物措施组对项目区进行抽样核实植物措施面积。据抽样调查结果，植物措施面积基本属实。

③评定结论

经过对各区的绿化区域进行了调查，绿化及植被恢复效果较好，林木成活率、草地成活率达到99%以上。具体评定结果见表4.2-8。

- 表4.2-8           植被建设工程部分质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程数 | 合格个数 | 其中优秀个数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 6 | 6 | 0 | 100% |

根据以上调查结果，本项目在建设过程中，基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，对项目建设区施工造成土地扰动区域进行了全面的治理，采取了相应的水土保持植物措施，措施质量总体合格，满足水土保持的要求，对水土流失的防治起了一定的作用。

（3）临时防护工程质量评价

由于临时措施为施工期间设置的，项目完工后不能对其质量进行实地检查，因此，水土保持临时措施是通过查阅施工和监理记录资料、质量评定、记录、相关影像资料进行评价。临时防护工程分为排水和覆盖2个分部工程，通过施工和监理资料表明这些临时措施能够有效施工期间减少水土流失，起到保护环境的作用。部分现场调查情况见表4.2-9，具体评定结果见表4.2-10。

- 表4.2-9        临时防护工程部分现场调查表

| 现场图片 | 具体位置 | 调查时间 | 外观规格 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工营造区临时排水沟 | 2016.11.23 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |
|  | 塑料薄膜覆盖 | 2016.11.23 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |
|  | 塑料薄膜覆盖 | 2016.11.23 | 表面规格平整，规格符合标准。 | 无明显缺陷，质量合格。 |

- 表4.2-10           临时防护工程部分质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程数 | 合格个数 | 其中优秀个数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时防护工程 | 排水 | 6 | 6 | 0 | 100% |
|  | 覆盖 | 9 | 9 | 0 | 100% |

根据以上调查结果，本项目在建设过程中，基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，对项目建设区施工造成土地扰动区域进行了全面的治理，采取了相应的水土保持措施；植物措施质量总体合格，绿化树木、草坪生长良好，植物成活率达到99%以上，生长良好，满足水土保持的要求，对保护和美化项目区环境起到了积极作用。

根据以上调查结果，本项目在建设过程中，基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，对项目建设区施工造成土地扰动区域进行了全面的治理，采取了相应的水土保持临时措施；临时措施质量总体合格，满足水土保持的要求，对水土流失的防治起了一定的作用。

## 4.3 弃渣场稳定性评估

惠州市S119线龙华至龙门县城段改建工程建设挖方总量195.54万m3，回填方总量146.62万m3，无借方，弃方48.92万m3，其中6.20万m3弃至指定弃渣场，剩余的42.72万m3由武深高速等项目回填利用。

本工程共分为5个标段开挖土方优先考虑自身回填利用，剩余部分运至弃渣场。一标段，设有1号弃渣场，占地面积0.50 hm²，堆高4m，可弃渣量2.0万m3；二标段，设有2号弃渣场，占地面积0.90 hm²，堆高4m，可弃渣量3.6万m3；4标段，设有3号弃渣场，占地面积0.20 hm²，堆高3m，可弃渣量0.60万m3；共计弃渣总量6.20万m3，根据现场调查，由于边坡堆高不超过4m，坡度较缓，且已经长满杂草，边坡呈现稳定状态。

## 4.4 总体质量评价

根据现场检查结合查阅资料，结果表明，工程已完工，场地内基本没有裸露区域，排水系统较完善，排水顺畅，绿化措施布置相对合理。

目前，项目已完工并且运行情况良好，经查阅监理资料及询问相关建设人员，施工期的水土流失得到治理，整个施工期没有发生水土流失灾害事件。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

本工程现状运行的水土保持措施主要有截排水沟、急流槽和雨水管网的建设有利于场地内雨水收集、汇流和排放，确保径流有序、安全的排出项目区。防止产生积水、滞水和冲刷，有效防止了雨水冲刷项目区，有利于防止水土流失；绿化工程：通过对现场进行调查发现，现状各项水土保持措施运行良好，绿化工程植被生长良好，未发现坏死、枯萎等现象，具有一定的渗流能力，能起到显著的水土保持功效。

## 5.2 水土保持效果

### 5.2.1 水土保持效果

通过查阅工程施工报告、监理报告、监测报告、水土保持方案以及现场抽样调查， 对该工程水土保持效果六项指标核实计算，结果如下。

（1）扰动土地整治率

本次监测范围内：截至目前，项目扰动原地貌面积99.74hm²，扰动土地中有99.66hm²得到整治，扰动土地整治率为99.92%，项目现状各防治分区扰动土地整治率见表5.2-1。

- 表5.2-1       各防治分区扰动土地整治率一览表（本次监测范围内）

| 分区 |  | 扰动土地面积: hm² | 扰动土地整治面积: hm² |  |  | 扰动土地整治率(%) |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久建筑物及硬化面积 | 水土保持措施面积 | 小计 | 实现值 | 目标值 |  |
| 主体工程区 | 挖方边坡区 | 16.57 | 0.15 | 16.42 | 16.57 | 100.00 | 95 | 达标 |
|  | 填方边坡区 | 13.48 | 1.06 | 12.42 | 13.48 | 100.00 | 95 | 达标 |
|  | 路基区 | 62.21 | 56.48 | 5.73 | 62.21 | 100.00 | 95 | 达标 |
|  | 桥梁工程区 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 100.00 | 95 | 达标 |
| 施工营造区 |  | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 100.00 | 95 | 达标 |
| 弃渣场区 |  | 1.6 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 95.00 | 95 | 达标 |
| 合 计 |  | 99.74 | 63.57 | 36.09 | 99.66 | 99.92 | 95 | 达标 |

（2）水土流失总治理度

本次监测范围内：截至目前，项目区可能产生水土流失的面积为36.17hm²，水土保持措施面积为36.09hm²，水土流失总治理度为99.78%。项目现状各防治分区治理度见表5.2-2。

- 表5.2-2         各防治分区治理度一览表（本次监测范围内）

| 分区 |  | 水土流失面积:hm² | 水土保持措施面积:hm² | 水土流失总治理度(%) |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实现值 | 目标值 |  |
| 主体工程区 | 挖方边坡区 | 16.42 | 16.42 | 100.00 | 97 | 达标 |
|  | 填方边坡区 | 12.42 | 12.42 | 100.00 | 97 | 达标 |
|  | 路基区 | 5.73 | 5.73 | 100.00 | 97 | 达标 |
|  | 桥梁工程区 | 0.00 | 0 | 0.00 | 97 | 达标 |
| 施工营造区 |  | 0.00 | 0 | 0.00 | 97 | 达标 |
| 弃渣场区 |  | 1.60 | 1.52 | 95.00 | 97 | 达标 |
| 合 计 |  | 36.17 | 36.09 | 99.78 | 97 | 达标 |

（3）拦渣率

拦渣率=建设区内采取措施实际拦挡的弃土弃渣量/项目建设区内弃土弃渣总量×100％。

本工程土石方开挖总量195.54万m3，土石方回填量146.62万m3，弃方总量为48.92万m³，其中有一部分6.20万m3，弃至指定弃渣场，剩余的一部分被武深高速等项目利用。预期效果可以达到97%，达到防治目标97%的要求。

（4）土壤流失控制比

采取工程和植物措施后，裸露面得到治理，减少了降雨、地面径流引发的水土流失，有效的控制了水土流失防治责任范围内的水土流失，使项目区平均土壤侵蚀强度逐步恢复到500t/km²·a以下，土壤流失控制比大于1.0，达到防治目标1.0的要求。

### 5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

项目区地表可绿化面积为36.17hm²，截至目前，地表实施植物措施面积为36.09hm²，植物措施覆盖面积为36.09hm²，林草植被恢复率为99.78%，林草覆盖率达36.18%，本次监测范围各防治分区林草植被恢复率及林草覆盖率见表5.2-3。

- 表5.2-3   各防治分区林草植被恢复率及林草覆盖率一览表（本次监测范围内）

| 分区 |  | 项目建设区面积: hm² | 可绿化 面积: hm² | 植物措施面积: hm² | 植物措施覆盖面: hm² | 林草植被恢复率（%） |  | 林草覆盖率(%) |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 实现值 | 目标值 | 实现值 | 目标值 |  |
| 主体工程区 | 挖方边坡区 | 16.57 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 100.00 | 99 | 99.09 | 27 | 达标 |
|  | 填方边坡区 | 13.48 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 100.00 | 99 | 92.14 | 27 | 达标 |
|  | 路基区 | 62.21 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 100.00 | 99 | 9.21 | 27 | 达标 |
|  | 桥梁工程区 | 4.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 0 | 27 | 达标 |
| 施工营造区 |  | 1.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 0 | 27 | 达标 |
| 弃渣场区 |  | 1.6 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 95.00 | 99 | 95.00 | 27 | 达标 |
| 合 计 |  | 99.74 | 36.17 | 36.09 | 36.09 | 99.78 | 99 | 36.18 | 27 | 达标 |

目前，本项目已建设完工，水土流失防治指标值按批复的水土保持方案及批复文件中的水土流失防治目标值进行考量，即采用建设类项目一级防治标准进行考量，根据批复的《S119线龙华至龙门县城段改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》，各项指标实际达标情况详见表5.2-4。

- 表5.2-4             水土流失防治指标对比分析表

| 水土流失防治目标 | 方案设计标准 | 实际达到值 | 达标情况 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95% | 99.92% | 达标 | (水土保持措施面积+永久建筑及硬化面积)÷扰动地表面积 |
| 水土流失总治理度 | 97% | 99.78% | 达标 | 水土保持措施治理达标面积÷造成水土流失面积 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 | 项目区容许值÷实测平均值 |
| 拦渣率 | 95% | 95% | 达标 | 实际拦渣量÷总弃渣量 |
| 林草植被恢复率 | 99% | 99.78% | 达标 | 植物措施面积÷可绿化面积 |
| 林草覆盖率 | 27% | 36.18% | 达标 | 林草植被面积÷项目建设区面积 |

目前建设区内防治措施的运行效果较好，植被得到了较好的恢复，水土流失得到了有效控制，场内的水土流失强度由中强度下降到轻度，各项水土流失防治指标均达到了批复方案的防治目标。综合上述，本项目水土流失防治指标值均达到方案批复的防治目标值。

## 5.3 公众满意调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，验收组结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面开展了公众满意度调查，并将调查结果作为本次技术验收工作的参考依据。

项目区内共计发放60份调查问卷，收回40份。在被访问者中，30岁以下者占20.0%，30-50岁者占40.0%，50岁以上者占40.0%；农民占50%，职工占20.0%，干部占30.0%；高中以上文化者占35.0%，初中文化者35.0%，小学以下文化者占30.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5.3-1。

- 表5.3-1                 公众满意度问卷调查表

| 调查项目 | 评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 对当地经济的影响 | 82.5% | 5% | 0 | 12.5% |
| 对当地环境的影响 | 90% | 7.5% | 0 | 2.5% |
| 林草植被建设 | 95% | 5% | 0 | 0% |
| 土地恢复情况 | 85% | 2.5% | 0 | 12.5% |
| 对弃土弃渣的管理 | 87.5% | 5% | 0 | 7.5% |

在被调查者40人中，82.5%的人认为工程建设对当地经济具有积极影响，项目建设有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，90%的人认为项目对当地环境总体影响是好的；在林草植被建设方面，95%的人认为项目林草植被建设工作起到了保护生态环境的作用，取得了较好的成效；有85%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用较好；在弃土弃渣管理方面，满意率为87.5%。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

惠州市交通投资集团有限公司全面负责本工程及水土保持工作的领导，公司下设办公室、计划工程部、物资部、财务部等四个部门，水土保持工作具体管理由办公室和计划工程部合作进行。

参与本期工程水土保持工作的单位如下：

（1）建设单位：惠州市交通投资集团有限公司

（2）主体设计：江西省赣南公路勘察设计院（联合体主办方）惠州市道路桥梁勘察设计院（联合体成员）

（3）水保方案：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

（4）施工单位（分标段）：深圳市市政工程总公司（1标段）、广东惠州公路建设总公司（2标段）、江门市路桥集团有限公司（3标段）、汕头公路桥梁工程总公司（4标段）和广东省建筑工程机械施工有限公司（5标段）

（5）监理单位：惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司

（6）水保监测单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

水土保持设施在运行期间和验收后其管理维护工作由惠州市交通投资集团有限公司负责。

## 6.2 规章制度

在工程建设期间，建设单位建立了以质量为核心的一系列规章制度。并将水土保持工作纳入主体工程的管理中。

本期工程水土保持工程建设全面实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，各项工作严格按规程规范和制度进行运作。

（1）项目法人制

为贯彻建设项目法人责任制，充分发挥项目法人在工程建设中的主导作用，公司董事长负责从宏观控制到工程安全、质量进度和投资，董事负责协调各参建单位的工作，并制定了《工程建设质量管理暂行办法》、《工程安全文明施工奖惩办法》等一系列行之有效的规章制度。

（2）工程招投标制

惠州市交通投资集团有限公司通过对施工单位的考察决定广东汇华建设集团有限公司承建本工程，施工单位签订了施工合同后，经过施工前的准备工作，于2014年10月开工正式开工建设。由于是私营企业对该项目采用甲、乙双方议标形式，为工程单价承包方式。

（3）建设监理制

根据国家有关规定，委托具有监理资质的惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司进行主体工程暨水土保持的监理，监理单位成立了工程监理部。监理部实行总监理工程师负责制，监理人员严格按照质量控制进度控制，合同管理、信息管理、组织协调的监理工作程序，实施工程监督。

（4）合同管理

在工程建设中，合同管理是各种管理的的重心，贯穿于工程建设的全过程，从勘测设计、工程监理、设备采购、材料供应、工程施工、拆迁补偿乃至弃渣的利用均签订合同，明确各自的权利义务，严格按合同办事。同时，为强化工程建设合同管理，更好地对合同执行情况实施监督，公司制定了一系列行之有效的合同实施监督管理办法。

以上规章制度的建设，为保证水土保持工程的质量奠定了基础。

## 6.3 建设管理

（1）水土保持工程招标投标情况

本工程中水土保持建筑工程均纳入所对应的主体工程发包标书中，与主体工程项目一起采用邀请招标或议标、公开招标、择优选择施工队伍。

（2）合同执行情况

本项目水土保持工程项目合同条款严格执行承包合同均为总价合同单价结算，项目单价以通过招议标确定的合同单价和经发包单位审核批准的新增项目单价为准，工程量经监理鉴证，发包单位认可的实际发生量为准。

（3）施工材料采购及供应

工程使用的水泥，选择指定水泥厂生产的水泥，项目法人与供应商签订购销合同，由项目法人监督施工单位及时与供应商结算，以保证工程所需水泥的及时供货。钢材、砂、石料由施工单位白行采购，经监理和质检部门检验合格后投入使用。

## 6.4 水土保持监测

惠州市交通投资集团有限公司于2016年12月，委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司开展监测工作，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司从2016年第4季度至2017年2季度编报了《S119龙华至龙门县城段改建工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年4月编制完成了《S119龙华至龙门县城段改建工程水土保持监测总结报告》。

## 6.5 水土保持监理

（1）监理规划及实施细则

为指导本工程监理工作的开展，监理部在监理工程师的主持下，根据监理合同，制定了《监理工作管理规定》、《现场监理人员手册》、《工程监理细则》、《现场土建施工监理细则》、《工程工艺安装监理细则》、《现场工程电气工程监理细则》及《水土保持工程监理细则》等规范性文件用于指导监理工作，并制定出监理工作流程及监理岗位职责，为规范监理工作指明了方向，为监理工作顺利实施奠定了基础。

（2）监理制度

为使建设监理工作规范化、程序化、标准化，提高建设监理工作的质量和效率，根据监理的一般要求，结合本工程建设项目特点，监理部制定了《施工图设计交底和图纸会审制度》《施工组织设计编报与审查制度》、《开工报告审批制度》《原材料构配件签认制度》、《隐蔽工程、分部工程、单元工程签证制度》、《监理工程师岗位职责》、《监理工程师工作程序》、《会议制度》、《现场记录制度(监理日志)》、《监理通知》等一整套监理工作制度。

（3）监理机构人员

本工程施工准备阶段，惠州市天虹道路桥梁工程监理有限公司受建设单位委托，着手组建本工程建设监理部，并于2014年10月派出施工监理人员进驻施工现场，全面承担本工程的监理工作。在整个建设施工期内，监理部每月平均投入监理人员2人。

（4）工程质量、进度、投资控制

① 工程质量控制：工程质量监理是一个施工全过程的监理，它贯穿于整个合同执行过程的始终。根据施工过程，可将监理划分为三个阶段，即施工准备阶段、施工阶段、交工及缺陷责任期阶段。由于每个阶段有不同的特点，监理的内容和重点也不同。

施工准备工作的充分与否直接关系到工程施工的进度和质量。在这个阶段监理工程师根据合同文件和有关技术规范的要求，审查承包单位的自检体系、人员、仪器设备、原材料、施工技术方案及安全措施等，若这些内容没有达到合同文件及有关技术规范的要求，则通知承包人进行补充和修正，直到符合合同文件及有关技术规范的要求。

施工阶段是工程的主体开始实施阶段。承包人必须按规范规定的施工方法和监理工程师批准的施工方案及进度计划施工，以达到设计文件的要求。在这个阶段监理工作的重点是：检查承包人的施工工艺是否符合技术规范的规定，是否按开工前监理工程师批准的施工方案进行施工；检查施工中所使用的原材料、混合料是否符合经批准的原材料的质量标准和混合料配比的要求；对每道工序完工后进行严格的质量验收，合格后才允许承包人进行下一道工序施工；对施工中产生的工程缺陷或质量事故进行调查、处理，达到设计要求后才准许承包人继续施工。

交工及缺陷责任期阶段是合同范围内的全部工程已基本完成的阶段。监理工程师经过对工程的全面检查，符合合同文件要求时，向承包人签发全部工程的交工证书。若不符合合同文件要求，监理工程师应书面指出承包人尚应完成哪些工作。

工程质量监理是在施工全过程中进行的，上述三个阶段缺一不可。重点应放在第一、二两个阶段。目的就是要把问题发现、解决在开工之前和施工过程之中，而不是等完工验收时再发现问题、解决问题。

② 工程进度控制：工程进度控制是与质量控制、投资控制并列的三大监理控制工作内容之一，这项工作完成的优劣将直接影响到业主方的经济效益或者其他方面的利益。

工程项目的进度受许多因素的影响，必须事先对影响进度的各种因素进行调查，预测它们对进度可能产生的影响，编制可行的进度计划，在施工过程中，监理单位一般对施工单位所编制的进度计划进行审核，审核通过后按计划执行。在计划的执行过程中，必然会出现新的情况，难以完全按照原定的进度计划执行，这就需要监理在执行计划的过程中，掌握动态控制的原理，不断进行检查，将实际情况与计划安排进行对比，找出偏离计划的原因，特别是找出主要原因，然后采取相应的措施。措施的确定有两个前提：一是通过采取措施，维持原计划，使之正常实施；二是采取措施后不能维持原计划，要对进度进行调整或修正，再按新的计划进行实施。通过不断的计划、执行、检查、分析、调整计划的动态过程来达到进度控制的最终目的，监理工程师在进度控制的执行进程中，可以根据影响进度目标的具体情况采取组织措施、技术措施、合同措施及经济措施进行控制。

③ 工程投资控制：施工阶段投资控制是监理的一项重要工作。为了有效地做好投资控制工作，在施工过程的各个时段，从资金需求量、资金的分配等方面有计划有措施地协调运作，以达到合理、稳妥地控制投资的目的。以控制投资保证工程进度，保证工程质量，确保工程投资控制在合同价以内。

监理工程师将从以下几个方面开展投资控制工作：协助业主编制投资控制目标和投资计划，拟定现金流量表，使资金投入连续、衔接、均衡、合理；监理工程师将依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析，并制定防范性对策；监理工程师将按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付；总监理工程师将从造价、项目的功能要求、质量和工期以及施工合同要求等方面审查工程变更的方案，并在工程变更前与发包人、承包人协商确定工程变更的价款；由监理工程师及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据；在工程完工（未验收前）时的支付签证中，除按施工承包合同规定扣留质量保证金外，注意索赔结算，尤其要注意承包人在投标文件中关于工期和质量的承诺；工程竣工验收后，在施工合同规定的时间内，由总监理工程师审核承包人提交的竣工《工程款支付申请表》，及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工结算的价款总额与发包人和承包人进行协商；最终结清按施工合同的规定进行。

## 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

惠州市水土保持监督监测站于项目施工期间不定期对本项目的水土保持措施实施情况进行监督检查，在监督检查中经现场监督检查，提出了项目存在的主要问题和不足，以及对项目的监督检查意见。建设单位惠州市交通投资集团有限公司积极接受检查意见并及时完善了相应的防护措施，对场区内的建筑垃圾及时运走，完善了项目区内的排水沉沙措施，使水土保持工作落实到位。

建设单位惠州市交通投资集团有限公司按时缴纳了水土保持补偿费，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了惠州市水务局批复的防治任务；建设期间开展了水土保持监理工作，较好的控制了工程建设过程中的水土流失，未发现该项目在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、废渣的违法行为，也并未接到该项目的水土流失相关投诉；运行期间的管理维护责任基本落实，符合水土保持设施竣工验收的条件。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

建设单位已于2014年7月按照当时规定缴纳了本项目的水土保持补偿费9.90万元。

## 6.8 水土保持设施管理维护

S119线龙华至龙门县城段改建工程于2017年1月完工。本工程的水土保持设施在运行期间和验收后其管理维护工作由建设单位（惠州市交通投资集团有限公司）负责。

建设单位在项目建设工作完工后，已建立了管理维护责任制，由物业部门负责管理、维护，对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。

当前，项目区绝大部分区域被建筑物及硬化路面覆盖，绿化措施布设完善，项目区内由于施工建设导致的水土流失得到了有效控制。有关水土保持的管理责任落实较好，水土保持设施的正常运行有一定的保证。

# 7 结论

## 7.1 结论

惠州市交通投资集团有限公司基本完成了工程主体设计及水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

## 7.2 遗留问题及下阶段工作安排

本项目现已完工，根据现场调查及查阅施工、监理资料，在施工过程中已经采取了方案设计的水土保持措施，各项措施均已发挥效益，总体来看，本工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。

下阶段，建设单位将做好本项目水土保持专项工作总结，加强后期水土保持设施的维护和管理工作。同时根据本次验收经验，总结优点与不足，为其他在建待建项目水土保持验收工作做好充足的准备。

水土保持设施的管理养护工作，由物业管理部门具体牵头承办。试运行期的管护由施工单位承担至竣工验收，工程竣工后建设单位负责运行管理。对水土保持工程措施出现的局部损坏进行修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的功能。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

（1）项目立项（审批、核准、备案）文件

（2）水土保持方案、重大变更及其批复文件

（3）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）重要水土保持单位工程验收照片

（6）补偿费缴费单

（7）S119线龙华至龙门县城段改建工程弃渣承诺书

## 8.2 附图

（1）项目区地理位置图（见附图01）；

（2）项目区总平面图（见附图02）；

（3）项目区水土保持措施布置图（见附图03）；